金能化学（青岛）有限公司

新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置（一期）

竣工环境保护验收意见

2022年9月9日，金能化学（青岛）有限公司对“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置”进行竣工环境保护验收。建设单位、环评单位（中国石油大学（华东））、设计单位（山东齐鲁石化工程有限公司）、环境监理单位（青岛市环境保护科学研究院）、验收检测单位（山东骁然检测有限公司）、《验收监测报告》编制单位（中国海洋大学）的代表和3位专家组成验收组。验收组听取了建设单位关于项目建设及环境保护要求执行情况的介绍，查阅了环评文件及批复、《环境监理总结报告》《验收监测报告》等相关材料，进行了现场检查，经讨论，形成验收意见如下：

- 一、企业概况

金能化学（青岛）有限公司（原名青岛金能新材料有限公司）位于青岛董家口经济区化工园区内东南部，分南北2个厂区，总占地面积约153万m2。北厂区位于双星北路以北，钢厂路以东，占地面积约50万m2；南厂区位于双星北路以南，钢厂路以西，占地面积约103万m2。

金能化学（青岛）有限公司“新材料与氢能源综合利用项目”包括3个子项目，相互依托。金能化学（青岛）有限公司“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用装置（项目一）”2018年11月取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄审〔2018〕410号）；“新材料与氢能源综合利用项目—2×45万吨/年高性能聚丙烯装置（项目二）”2018年11月取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄审〔2018〕412号）；“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置（项目三）”2019年1月取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄审〔2019〕30号）。“新材料与氢能源综合利用项目—原料仓储工程”2018年12月取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄审〔2018〕516号）。

“新增锅炉项目”2020年10月取得青岛市生态环境局西海岸新区分局批复（青环西新审[2020]390号）；项目2018年12月开工建设，2021年11月完成竣工环境保护自主验收。

金能化学（青岛）有限公司“2×35万吨/年高性能聚丙烯项目”2021年9月取得青岛市生态环境局西海岸新区分局批复（青环西新审[2021]284号），尚未开工建设。“2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”2021年9月取得青岛市生态环境局西海岸新区分局批复（青环西新审[2021]285号），正在建设中。

二、验收项目概况

2018年10月，中国石油大学（华东）编制完成《青岛金能新材料有限公司新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置环境影响报告书》，2019年1月取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄审〔2019〕30号）。

“90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置”总投资876524万元，其中环保投资42861万元；主要建设内容包括90万t/a的丙烷脱氢装置、26万t/a丙烯腈装置、10万t/a MMA装置、27.3万t/a废酸再生装置、第一循环水场（设计循环水量45000m3/h)、管廊架（用于原辅材料及公用工程输送，其中约200m跨越南北厂区管廊架位于厂外，管廊内设丙烯、氢气、乙烯、天然气等物料输送管道及脱盐水、氮气、污水等公用管道）、储运系统（包括原料罐区、中间品罐区和产品罐区，储罐总数82个，总罐容242800m3。罐区配套建设各类机泵、压缩机等共计95台；设鹤管50台，其中装车鹤管30台，卸车鹤管20台，装卸鹤位共计25个，2台鹤管共用1个鹤位）、环保工程（废气焚烧炉、废水（液）焚烧炉、2套SCR脱硝系统、油气回收系统、污水处理站（设计处理能力300m3/h)、火炬系统（包括高架火炬和开放式地面火炬系统）、5座500m3初期雨水池）。年产丙烯90万t（其中20.65万t外售，其余用于丙烯腈和聚丙烯生产）、丙烯腈26万t、乙腈0.804万t、甲基丙烯酸甲酯（MMA）8.63万t，副产C4产品2.59万t。

“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置”项目依托工程包括项目一建设的事故水池、危废暂存库、仓库等，依托项目二建设的化学水站等。丙烷储存依托金能公司同期建设的原料仓储工程（即60万m3丙烷洞库项目）。

“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置”2018年11月开工建设，分期建设。本次验收仅对“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置”中配套的共用设施、环境风险防范措施进行验收。

金能化学（青岛）有限公司“新材料与氢能源综合利用项目—90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用装置”于2018年11月开工建设，分二期建设；项目（一期）主要建设8×6万吨/年绿色炭黑循环利用装置，已于2021年11月完成竣工环境保护自主验收；项目（二期）“90万吨/年丙烷脱氢装置”及配套的污染防治设施、环境风险防范措施，本次同步验收；“新材料与氢能源综合利用项目—2×45万吨/年高性能聚丙烯装置”分二期建设，项目（一期）“45万吨/年高性能聚丙烯装置”已经建成投产，本次同步验收，项目（二期）正在建设中；“新材料与氢能源综合利用项目—原料仓储工程” 已经建成投产，本次同步验收。

- 三、项目变动情况

1、根据生产需求，第一循环水场的循环水量由45000 m3/h变更为25000 m3/h。

2、地面火炬最大处理规模由900t/h变更为1000t/h。

3、本次验收的炭黑油罐组、C4罐组、丙烯产品罐组等罐区雨水池，由2座500m3初期雨水池，变更为1座1000m3初期雨水池。

4、污水处理站废水处理工艺与排放方式变更

由于园区配套的中法水务污水处理厂二期工程尚未建成，项目污水处理站废水处理工艺与排放方式变更。

厂区污水处理站废水处理工艺由“硝化-反硝化（A/O）”变更为“调节-气浮-吸附沉淀-水解酸化-好氧-混凝沉淀-过滤-臭氧氧化”，废水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A限值要求。

项目废水由经厂区污水处理站预处理后，与锅炉排污水、循环水场排污水通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理后排海，变更为项目全部废水经厂区污水处理站处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A限值要求，通过专用污水管道（一企一管）排入园区污水处理厂，经园区污水处理厂检测合格后，通过园区污水处理厂排海口排放。

- 项目的地点、性质、规模、主要生产工艺未发生变化，未增加污染物排放种类和排放量，项目变动未导致不利环境影响加重。根据《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》（环办〔2015〕52号）中的《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》，项目变更不属于重大变动。

- 四、环境保护设施与措施、环境风险防范措施

（一）废气

装置动静密封点排放无组织VOCs。本项目VOCs控制，在源头上选用低泄漏、密封性好的设备组件，废水集输过程采用废水密闭输送。

污水处理场产臭单元进行加盖处理，废气经管道收集至尾气锅炉燃烧后排放。污水处理站的卫生防护距离为污水处理场界区外50m。

（二）废水

本项目废水主要包括第一循环水场排水、初期雨水等，排入厂区污水处理站处理。设320m3/h污水处理站1座，污水处理工艺：调节-气浮-吸附沉淀-水解酸化-好氧-混凝沉淀-过滤-臭氧氧化。

污水处理站处理后废水，通过专用污水管道（一企一管）排入园区中法水务污水处理厂，经中法水务污水处理厂检测合格后，通过园区污水处理厂排海口排放。

设1000m3初期雨水池1座，满足初期雨水收集要求。

（三）噪声

主要产噪设备采取了减振、隔声等降噪措施。

（四）固废

污水处理站污泥属于危险废物，危废暂存间内分类暂存，委托有资质单位处置。

（五）环境风险

已编制《突发环境事件应急预案》，并报生态环境主管部门备案（370211-2021-7002-M）。

配备有可燃气体报警仪、有毒气体监测报警仪、自动感烟火灾监测探头及火灾报警设施等。

配备有便携式可燃气体检测仪、有毒有害气体检测仪、LDAR检测仪等应急监测设备。

（六）排污许可

已申领《排污许可证》（91370211MA3MR1PR24001P）。

（七）其他

废水排污口按照排污口规范化设置了标志牌，安装了在线监测设备。

- 五、验收监测结果

山东骁然检测有限公司《检测报告》（22HJ052201（a）、22HJ052201）表明，验收监测期间：

VOCs厂界监控浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3要求；氨、硫化氢厂界监控浓度、厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。VOCs厂区内监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1要求。

外排废水CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类、挥发酚、硫化物排放浓度及pH满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A限值要求。

（三）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区要求。

六、验收结论

项目无重大变动；根据《验收监测报告》和现场检查，项目已按环评文件及批复要求要求落实了各项污染防治措施和风险防范措施，废气、废水、噪声达标排放，固废处置妥当，污染物排放满足排污许可管理要求，《验收监测报告》结论可信，符合竣工环境保护验收要求，验收合格。

七、建议和要求

（一）加强对废气、废水污染防治设施运行、维护的管理，确保环境保护设施正常运转，各类污染物稳定达标排放。

- （二）按排污单位自行监测技术指南和排污许可管理要求，自行进行污染源监测，并做好记录。

- （三）加强危险废物收集、暂存及处置管理，并做好记录。